Приложение №9

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для

управление введенным в эксплуатацию

многоквартирным домом по адресу: г. Когалым, ул. Кирова, д.13

реестровый номер №64-ЖК

Приложение №2

к договору на управление

многоквартирным домом

от «___»_____________20__ г. №____

УТВЕРЖДАЮ

Директор

муниципального казенного учреждения

«Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Когалым

_______________ А.Т.Бутаев

628481, г. Когалым,

ул.Дружбы народов д.7, 1-й этаж

тел. (34667) 2-92-04

e-mail:  glonass1@yandex.ru

от «___»______________20__ г.

Акт о состоянии общего имущества многоквартирного дома по адресу:                                                 г. Когалым, ул. Кирова, д.13

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | РФ, ХМАО-Югра, город Когалым, ул. Кирова, дом 13 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 2021 г. |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | нет |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 4/3 этажа |
| 10. Наличие подвала (техподполье) | имеется |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 94 квартиры |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | Подвал (техподполье) |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 33882,0 |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 5804,5 |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 4562,3 |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) |  |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1154,8 |
| 20. Количество лестниц | 9 лестничных клеток, 36 маршей |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 171,75 |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров |  |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | 1919,37 |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 2286,0 |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | 86:17:0010210:26, 86:17:0010210:664 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Монолитная фундаментная плита, стены фундамента ФБС | Хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Силикатные блоки «Поревит» 250 мм | Хорошее |
| 3. | Перегородки | Межквартирные- силикатный блок «Поревит» 180 мм, межкомнатные- силикатный блок «Поревит» 80 мм. | Хорошее |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Ж/бетонные плиты марки ПБ | Хорошее |
|  | Междуэтажные | Ж/бетонные плиты марки ПБ | Хорошее |
|  | Подвальные | Ж/бетонные плиты марки ПБ | Хорошее |
| 5. | Крыша | Стропильная скатная кровля, покрытая профнастилом | Хорошее |
| 6. | Полы | Линолеум, плитка из керамогранита | Хорошее |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | ПВХ профиль с двухкамерным стеклопакетом | Хорошее |
|  | Двери | Металлические с отделкой от производителя, деревянные | Хорошее |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Стены-обои, окраска; потолки – натяжные, окраска | Хорошее |
|  | Наружная | Навесная фасадная система по металлическому каркасу и отделкой линеарными панелями с полимерным покрытием | Хорошее |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Ванны стальные эмалированные | Хорошее |
|  | Напольные эл. плиты | 94 | Хорошее |
|  | Радио | - |  |
|  | Телефон | - |  |
|  | Телевидение | - |  |
|  | Мусоропровод | - |  |
|  | Лифты | - |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением, воздуховоды ø160мм из оцинкованной стали. | Хорошее |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Поквартирная разводка розеточной сети и сети электроосвещения с установкой электросчетчиков «Энергомера» | Хорошее |
|  | Холодное водоснабжение | Стояки – труба полипропиленовая, внутриквартирная разводка- трубы из полипропилена, с установкой счетчиков холодной воды | Хорошее |
|  | Горячее водоснабжение | Стояки - труба стальная ВГП, внутриквартирная разводка- из полипропилена с установкой счетчиков горячей воды | Хорошее |
|  | Водоотведение | Стояки, внутриквартирная разводка из труб и фасонных частей полипропиленовых диаметром 110 и 50мм | Хорошее |
|  | Отопление | Стояки и внутриквартирная разводка -трубы стальные ВГП, радиаторы алюминиевые «Универсал КНУ» КСН 20, клапаны, регулирующие ASV-РV и ASV-M фирмы «Данфосс», измерители тепловой энергии «Пульсар» | Хорошее |
| 11. | Лестницы | Ж/бетонные марши, площадки- ж/бетонные плиты | Хорошее |
| 12. | Прочие элементы |  |  |
|  | Освещение придомовой территории | Светильники типа LED-100 на металлических опорах- 10 шт | Хорошее |

Состав общего имущества в многоквартирном доме

| № | Наименование объекта | Описание и назначение объекта |
| --- | --- | --- |
| 1. | Помещения, не являющиеся частями квартир и предназначенные для обслуживания более одного жилого и (или) нежилого помещения в многоквартирном доме (далее - помещения общего пользования), в том числе: |  |
| 1.1. | межквартирные лестничные площадки | 18 шт, материалы ж/б плиты |
| 1.2. | лестницы, коридоры | Лестницы-ж/б марши- 36 шт |
| 1.3. | чердак | S=1895,08 м2 |
| 1.4. | технический подвал | S=1790,2 м2 |
| 1.5. | технический этаж |  |
| 1.6. | лифты, лифтовые шахты | - |
| 2. | Крыши | Деревянная, двускатная стропильной конструкции покрытая профнастилом |
| 3. | Ограждающие несущие конструкции многоквартирного дома, в том числе: |  |
| 3.1. | фундамент | Монолитная фундаментная плита, стены фундамента ФБС |
| 3.2. | несущие стены | Силикатные блоки «Поревит» 250 мм |
| 3.3. | плиты перекрытий | ж/бетонные, марки ПБ |
| 3.4. | балконные плиты | Силикатные блоки «Поревит» 250 мм, кирпич КР-р-по 250х120х65 |
| 3.5. | плиты перекрытий лоджий | ж/бетонные, марки ПБ |
| 4. | Ограждающие ненесущие конструкции многоквартирного дома, обслуживающие более одного жилого и (или) нежилого помещения, в том числе: |  |
| 4.1. | окна помещений общего пользования | ПВХ профиль с двухкамерным стеклопакетом |
| 4.2. | двери помещений общего пользования | Металлические со смотровой панелью оборудованы дверными доводчиками и уплотнителями в притворах |
| 4.3. | перила | Металлические |
| 4.4. | парапеты | Металлические |
| 4.5. | чердачные люки | Металлические противопожарные люки EI 60 - 9шт, металлические противопожарные двери EI 30-9 шт |
| 5. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование, находящееся за пределами или внутри помещений и обслуживающее более одного жилого и (или) нежилого помещения, в том числе: |  |
| 5.1. | система трубопроводов: |  |
| 5.1.1. | водоснабжения, включая: |  |
|  | - стояки, ответвлений от стояков до первого отключающего устройства | Стояки- трубы из пропилена, ответвления -трубы из пропилена |
|  | - регулирующая и запорная арматура | Краны шаровые муфтовые латунные |
| 5.1.2. | водоотведения, включая: |  |
|  | - стояки | Трубы полипропиленовые канализационные, фасонные части |
|  | - регулирующая и запорная арматура | Обратные клапаны, задвижка |
| 5.1.3. | отопления, включая: |  |
|  | - стояки | Стояки-трубы стальные неоцинкованные водогазопроводные |
|  | - обогревающие элементы лестничной клетки | Алюминиевые радиаторы «Универсал КНУ» -КСН 20 |
|  | - регулирующая и запорная арматура | Клапаны регулирующие фирмы «HLV» |
| 5.2. | внутридомовая система электроснабжения, включая: |  |
|  | - вводно-распределительные устройства | ВРУ1 -1шт; ВРУ2 -1 шт |
|  | - этажные вводные щитки и шкафы | Устройство распределительное этажное (ЩЭН4-4, ЩЭН4-5) |
|  | - аппаратуры защиты, контроля и управления | Трансформатор тока Т-066 УЗ - 5шт. НКУ-ИТП - 1 шт; НКУ-ЩАВР – 1 шт; НКУ-ЯАВР – 1 шт; ВРУ 1-48-03- 1 шт; ВРУ 1-11-10 – 1 шт. |
|  | - автоматически запирающиеся устройства дверей многоквартирного дома (доводчики) | На подъездных дверях-9шт |
|  | - осветительные установки помещений общего пользования | Светильники с люминсцентными лампами |
|  | - силовые установки | Пункт распределительный ПР, ЩУРН-3 -1 шт |
|  | - электрическая проводка (кабель) от внешней границы до индивидуальных, общих (квартирных) приборов учёта электрической энергии | Кабель силовой ВВГнг-LS 5х35 мм2. Кабель силовой АВБШв - 0,66 4х120 |
|  | - электрические установки системы дымоудаления | нет |
|  | - система автоматической пожарной сигнализации | Автономный пожарный извещатель ИП 212-142 |
| 5.3. | общедомовые приборы учёта, включая: |  |
|  | - воды | ВСХд-40 -1 шт |
|  | - тепловой энергии | Прим -2 шт |
|  | - электрической энергии | Счетчик трехфазный Матрица NP 73Е.1-11-1 -1 шт. Матрица -NP73E.3-14-1-2шт. |
| 5.4. | механическое оборудование, включая: |  |
|  | - двери лифтовой шахты | нет |
|  | - сетка лифтовой шахты | нет |
|  | - система ограниченного доступа «домофон» | нет |
|  | - внутридомовая система принудительной вентиляции | нет |
| 5.5. | почтовые ящики | Металлические почтовые ящики-94шт |
| 5.6. | пожарные ящики в комплекте |  |
| 6. | Земельный участок с элементами озеленения и благоустройства | Согласно кадастрового плана |
| 7. | Иные объекты, предназначенные для обслуживания, эксплуатации и благоустройства многоквартирного дома, в том числе: |  |
| 7.1. | трансформаторные подстанции, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома | нет |
| 7.2. | тепловые пункты, предназначенные для обслуживания одного многоквартирного дома | нет |
| 7.3. | АИТП (автоматизированный индивидуальный тепловой, пункт) | АИТП-1 к-т |
| 7.4. | коллективные автостоянки |  |
| 7.5. | контейнерные площадки по сбору твердых бытовых отходов (ТБО) | 1 |
| 7.6. | детские и спортивные площадки | Детская площадка – 1 (110 м2), спортивная площадка – 1 (310 м2) |
| 7.7. | малые архитектурные формы (МАФ) | урна для мусора -9 шт., скамейка – 9 шт., контейнер для мусора - 4 шт. |
| 7.8. | освещение придомовой территории | светильники типа LED-100 на металлических опорах- 10 шт. |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» Кудла А.В.

(подпись)