Приложение №9

к конкурсной документации

по проведению открытого конкурса

по отбору управляющей организации для

управления многоквартирным домом по адресу

город Когалым улица Набережная, дом 61,

реестровый номер №46-ЖК

Приложение №2

к договору на управление

введенным в эксплуатацию

многоквартирным домом

от «___»_____________20__ г. №____

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель директора

муниципального казенного учреждения

«Управление жилищно-коммунального

хозяйства города Когалым

_______________ Е.В.Епифанова

628481, г. Когалым,

ул. Дружбы народов д.7, 1-й этаж

тел. (34667) 2-92-04

e-mail: glonass1@yandex.ru

от «___» ______________20__ г.

АКТ

о состоянии общего имущества в многоквартирном доме по адресу:

город Когалым, улица Набережная, дом 61

- Общие сведения о многоквартирном доме

| 1. Адрес многоквартирного дома | г. Когалым ул. Набережная д.61 |
| --- | --- |
| 2. Кадастровый номер многоквартирного дома (при его наличии) - инвентарный номер | - |
| 3. Серия, тип постройки | многоквартирный жилой дом |
| 4. Год постройки | 2019 |
| 5. Степень износа по данным государственного технического учета | нет |
| 6. Степень фактического износа | нет |
| 7. Год последнего капитального ремонта | нет |
| 8. Реквизиты правового акта о признании многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу | нет |
| 9. Количество этажей | 3 |
| 10. Наличие подвала | S=846,5м2 |
| 11. Наличие цокольного этажа | - |
| 12. Наличие мансарды | - |
| 13. Наличие мезонина | - |
| 14. Количество квартир | 45 |
| 15. Количество нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества | - |
| 16. Реквизиты правового акта о признании всех жилых помещений в многоквартирном доме непригодными для проживания | нет |
| 17. Перечень жилых помещений, признанных непригодными для проживания (с указанием реквизитов правовых актов о признании жилых помещений непригодными для проживания) | нет |
| 18. Строительный объем | 13829,6 |
| 19. Площадь: |  |
| а) многоквартирного дома с лоджиями, балконами, шкафами, коридорами и лестничными клетками | 3332,4 |
| б) жилых помещений (общая площадь квартир) | 2254,8 |
| в) нежилых помещений (общая площадь нежилых помещений, не входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | - |
| г) помещений общего пользования (общая площадь нежилых помещений, входящих в состав общего имущества в многоквартирном доме) | 1077,6 |
| 20. Количество лестниц | 3 лестничных клетки |
| 21. Уборочная площадь лестниц | 133 |
| 22. Уборочная площадь общих коридоров | 135 |
| 23. Уборочная площадь других помещений общего пользования (включая технические этажи, чердаки, технические подвалы) | - |
| 24. Площадь земельного участка, входящего в состав общего имущества многоквартирного дома | 4507м2 |
| 25. Кадастровый номер земельного участка | 86:17:0010211:111 |

II. Техническое состояние многоквартирного дома, включая пристройки

| № п/п | Наименование конструктивных элементов | Описание элементов (материал, конструкция или система, отделка и прочее) | Техническое состояние элементов общего имущества многоквартирного дома |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Фундамент | Монолитные ж/б плиты, стены ф-та-блоки ФБС | Хорошее |
| 2. | Наружные и внутренние капитальные стены | Блоки из ячеистого бетона | Хорошее |
| 3. | Перегородки | Межквартирные- пеноблок, межкомнатные-ГКЛ | Хорошее |
| 4. | Перекрытия: |  |  |
|  | Чердачные | Ж/бетонные плиты марки ПБ | Хорошее |
|  | Междуэтажные | Ж/бетонные плиты марки ПБ | Хорошее |
|  | Подвальные | Ж/бетонные плиты марки ПБ | Хорошее |
| 5. | Крыша | Стропильная, скатная, покрытие-профлист | Хорошее |
| 6. | Полы | Линолеум, плитка из керамогранита | Хорошее |
| 7. | Проемы: |  |  |
|  | Окна | ПВХ, с двухкамерным стеклопакетом. | Хорошее |
|  | Двери | Металлические утепленные, деревянные | Хорошее |
| 8. | Отделка: |  |  |
|  | Внутренняя | Стены-обои, окраска; потолки – натяжные, окраска | Хорошее |
|  | Наружная | Навесная вентилируемая фасадная система, лицевая отделка- линеарные панели | Хорошее |
| 9. | Механическое, электрическое, санитарно-техническое и иное оборудование: |  |  |
|  | Ванны | Ванны стальные эмалированные | Хорошее |
|  | Напольные эл. плиты | Плиты электрические бытовые 220в | Хорошее |
|  | Радио | - |  |
|  | Телефон | По квартирная разводка | Хорошее |
|  | Телевидение | На кровле антенны-3шт, поквартирная разводка. | Хорошее |
|  | Мусоропровод | - |  |
|  | Лифты | - |  |
|  | Вентиляция | Вытяжная с естественным побуждением (на 3 этаже с механическим), воздуховоды ø140мм из оцинкованной стали. | Хорошее |
| 10. | Внутридомовые инженерные коммуникации и оборудование для предоставления коммунальных услуг |  |  |
|  | Электроосвещение | Поквартирная разводка розеточной сети и сети электроосвещения с установкой электросчетчиков «Матрица» | Хорошее |
|  | Холодное водоснабжение | Стояки – труба стальная ВГП, внутриквартирная разводка- трубы из полипропилена, с установкой счетчиков холодной воды | Хорошее |
|  | Горячее водоснабжение | Стояки - труба стальная ВГП, внутриквартирная разводка- трубы из полипропилена, с установкой счетчиков горячей воды | Хорошее |
|  | Водоотведение | Стояки, внутриквартирная разводка из труб и фасонных частей полипропиленовых диаметром 100 и 50мм | Хорошее |
|  | Отопление | Стояки и внутриквартирная разводка -трубы стальные ВГП, радиаторы биметаллические «RS-Bimetall-500», клапаны регулирующие RTD-N, измерители тепловой энергии «Индивид-1» | Хорошее |
| 11. | Лестницы | Ж/бетонные марши, площадки- ж/бетонные плиты | Хорошее |
| 12. | Прочие элементы |  |  |
|  | Детская площадка | Площадь -80м2, Детский игровой комплекс-1 к-т, песочница -1шт, качалка-балансир-1шт | Хорошее |
|  | Освещение придомовой территории | Светильники типа ЖТУ06-150 на металлических опорах-6шт | Хорошее |

_____________ Начальник ПТО МКУ «УЖКХ г. Когалыма» Кудла А.В.

(подпись)

"___" ______________ 2019 г.